dinochlorine Granulat

быстрорастворимый хлорный гранулят для дополнительной и ударной дезинфекции воды бассейна

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R22              опасно при попадании внутрь

R31              при взаимодействии с кислотами образуются ядовитые газы

R36/37         вызывает раздражение кожи и дыхательных путей

S2                хранить в не доступном для детей месте

S8                хранить в сухом месте

S41              не вдыхать возможно образуемых взрыво- и огнеопасных газов

S46              при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и по

возможности предъявить этикетку

Содержит: дихлоризоцианурат-дигидрат-натрия

ОСТОРОЖНО: не использовать вместе с другими продуктами в концентрированной форме, так как может образоваться опасные газы (хлорный газ).

Быстрорастворимый хлорный гранулят для дополнительной и ударной дезинфекции. Нечувствителен к жесткости воды, практически не оказывает действия на pH.

Дозировка:

При первом или новом наполнении чаши приб. 50 г / 10 м3 воды бассейна.

Последующая дозировка приб. 30-40 г на 10 м3 воды бассейна; следить, чтобы содержание свободного хлора в воде было 0,3 мг/л. При повышенной нагрузке, дожде или жарких днях дозу увеличить. Ударную обработку проводить при помутнении воды или наличии водорослей (зеленый цвет воды) в количестве 100-200 г и 250 мл средств dinolgin/dinozon на 10 м3 воды бассейна. Контролировать содержание свободного хлора в воде бассейна (должно быть 0,3-0,6 мг/л).

Следить за уровнем pH и при необходимости добавлять средства  dinoplus/dinominus (pH должен быть 7,2-7,4).

снижения pH на 0,1 единицу использовать приб. 100 г / 10 м3 объема бассейна. Идеальное значение 7,2-7,4.

3 кг