dinofloc Ultra

жидкий

Концентрат для осаждения взвесей (веществ, вызывающих помутнение)

Указание:

Не вносить вместе с другими химическими препаратами в концентрированной форме.

Использовать только для обработки воды бассейна.

Свойства:

Служит для осаждения взвесей.

Дозировка:

При продолжительном использовании 50-200 мл / 100 м3 (0,5-2,0 мл / 1 м3).

При непродолжительном использовании 300-600 мл / 100 м3 (3-6 мл / 1 м3).

Применение:

Измерить pH и выставить на 7,0-7,4.

Дозировка через насосы: использовать 2-10% раствор (0,2-1 л / 10 л).

Дозировка вручную: продукт равномерно распределить по поверхности воды.

Осажденные взвеси спустя 1 день удалить донным пылесосом.

35 кг