dinominus жидкий

Средство для снижения значения pH в воде бассейна согласно норм DIN 19643 6.3. Не содержит соляной кислоты!

Дозировка:

Для снижения pH на 0,1 единицу использовать приб. 0,8 кг / 100 м3 воды бассейна.

Дозирование осуществляется в непрерывном режиме

через соответствующую устойчивую к кислотам дозировочную систему непосредственно из канистры.

Указание на опасность:

- вызывает сильные раздражения

Меры безопасности:

- хранить в не доступном для детей месте

- при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу

- никогда не подливать воду

- при недомогании обратиться к врачу (при возможности предъявить этикетку)

СОДЕРЖИТ 20-25% РАСТВОР СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

ВОДНЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ 1

24 кг