dinoplex

Средство для зимней консервации для открытых бассейнов.

Стабилизирует жесткость воды и предотвращает

рост водорослей. Средство значительно облегчает

процесс очистки бассейна после зимнего периода,

при этом жесткость не снижается,

водорослеобразование остановлено.

Дозировка: в зависимости от жесткости воды,

до 10°C dH  3 л / 100 м3

до 15°C dH  5 л / 100 м3

более 15°C dH  7 л / 100 м3

После добавления циркуляцию не выключать 1-2 дня для обеспечения хорошего перемешивания. dinoplex не является опасным для здоровья в концентрациях применения.

Указания на опасность:

- опасно при попадании внутрь

- вызывает химический ожог

Техника безопасности:

- избегать попадания на глаза и кожу

- при попадании на глаза немедленно промыть и обратиться к врачу

- при попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом

- при работе со средством использовать защитную одежду, перчатки и очки/маску

- при недомогании немедленно обратиться к врачу

(если возможно, предъявите данную этикетку)

СОДЕРЖИТ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АММОНИЯ