dinotechlor 75 Granulat

быстрорастворимый хлорный гранулят гипохлорита кальция для дезинфекции воды

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R8    опасность возгорания при взаимодействии с горючими веществами

R31  при взаимодействии с кислотами образует ядовитые газы

R34  вызывает химический ожог

S ½  хранить в не доступном для детей месте

S26  при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу

S43  для растворения углекислого газа не использовать воду

S45  при недомогании немедленно обратиться к врачу (по возможности

предъявить данную этикетку)

Быстрорастворимый хлорный гранулят гипохлорита кальция для дезинфекции воды и локальной борьбы с образованием водорослей, для применения в воде с содержанием жесткости от 12 °dH (4,3 Моль/м3).

Дозировка:

При первом наполнении чаши добавить в воду приб. 30-40 г на 10 м3. Для последующей дозировки добавлять приб. 25 г на 10 м3 каждые 2 дня. При сильной нагрузке, дожде или жарких днях доза увеличивается. Рекомендуется приготовить раствор dinotechlor в пластиковой канистре (1-2% раствор = 100-250 г на 10 л воды). Распределить равномерно по поверхности воды. Контролировать содержание свободного хлора в воде (должно быть 0,3-0,6 мг/л) и pH (должно быть 7,2-7,4).

Содержит: гипохлорит кальция, гидролизованный хлор актив >39%.

Огнеопасное вещество.

Опасно для здоровья.

Водный класс опасности 2.

3 кг