dinotechlor 90 multi Tab

многофункциональные таблетки большого размера, предназначенные для длительного хлорирования, коагуляции и защиты от водорослей

Содержит: трихлоризоциануровую кислоту

Указание на опасность: R-положения

Указание на технику безопасности: S-положения

R31              при взаимодействии с кислотами образуются ядовитые газы

R36/37         вызывает раздражение кожи и дыхательных путей

S2                хранить в не доступном для детей месте

S8                хранить в сухом месте

S9                емкость с содержимым хранить в хорошо проветриваемом месте

S26              при попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к

врачу

S41              не вдыхать возможно образуемых взрыво- и огнеопасных газов

S43              для растворения углекислого газа, не использовать воду

S46              при попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и по

возможности предъявить этикетку

S61              избегать проникновения в окружающую среду

multiTab – комбинированный продукт, позволяющий выполнять все необходимые меры по водоподготовке за один прием.

multiTab содержит:

- долго растворимый хлор

- альгицид

- коагулянт

Дозировка:

При текущей работе бассейна использовать 1 таблетку на 30 м3 воды.

В зависимости от потребления хлора добавляемой нормы достаточно на обеспечение эффекта 5-7 дней. Поддерживать содержание свободного хлора в воде на уровне 0,3 мг/л.

Внесение через скиммер.

Избегать соприкосновения средства напрямую с чашей, покрытой пластиком или покрашенной, в противном случае возможно изменение цвета чаши бассейна.

ОСТОРОЖНО: при взаимодействии с другими продуктами в концентрированной форме возможно образование опасных газов (хлорный газ).

1 кг