Поведение при выбросе озона и сигнализации

- Установку выключить через аварийный выключатель, расположенный вне помещения

- Надеть респиратор и через 10 минут войти в помещение

- Обеспечить проветривание помещения (открыть окно или включить вентилятор)

- Концентрацию озона замерить прибором

- Если концентрация озона составит по нормам МАК до 0,1 ppm в помещении, то данное содержание озона не будет представлять угрозу здоровью

- Причину выброса озона устранить, установку снова подключить

Оказание первой помощи при отравлении озоном

При отравлении озоном немедленно предпринять следующие меры:

- Вынести пострадавшего на свежий воздух

- Против кашля впрыснуть в дыхательные пути Ауксилон-спрей (Тексаментазон)

- Соблюдение тишины

- Контролировать пульс, дыхание, сознание

- При потере сознания пострадавшего положить на бок

- При отсутствии дыхания применить искусственное дыхание

- Вызвать скорую